Приложение к Постановлению Администрации

Печорского муниципального округа

Псковской области

от                                №

Проект планировки и проект межевания территории площадью 5,9 га с местоположением: Печорский м.о., д. Машково

Проект планировки территории площадью 5,9 га с местоположением:                   Печорский м.о., д. Машково

Основная часть проекта планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

1.1 Сведения о плотности и параметрах планируемого развития территории.

Проект планировки территории, площадью 5,9 га с местоположением:                Печорский м.о., д. Машково (далее – ППТ) выполнен по заказу администрации Администрация Печорского муниципального округа Псковской области в соответствии с муниципальным контрактом от 18.06.2025 № 0157600001725000043 на основании Постановления от 20.06.2025 № 429 «О подготовке документации по планировке территории» и в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса РФ.

Проектируемый участок для размещения объектов индивидуальной жилой застройки, согласно приказа Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области от 31.08.2023 № 5261 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения «Печоры» Печорского района Псковской области» (далее – утвержденные Правила), расположен в границах населенного пункта д. Машково, в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

В соответствии с постановлением Правительства Псковской области от 03.07.2023 № 271 «Об утверждении Генерального плана городского поселения «Печоры» Печорского района Псковской области» (далее – утвержденный генеральный план), проектируемая территория расположена в функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Размещение объектов местного, регионального, федерального значения, согласно утвержденным документам территориального планирования, в границах проекта планировки территории не планируется.

Проект планировки территории подготовлен для выделения элементов планировочной структуры территории: кварталов, улично-дорожной сети, а также для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории с учетом постановления Правительства Псковской области от 20.12.2024 № 474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области» (далее – РНГП).

1.2 Характеристики планируемого развития территории.

Таблица 1

Характеристики планируемого развития территории

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| Площадь проекта планировки территории, га | 7,46 |
| Коэффициент застройки, % | 0-32 |
| Коэффициент плотности застройки, % | 0-32 |
| Количество планируемых элементов планировочной структуры – кварталы, шт | 10 |
| Площадь улично-дорожной сети, кв. м | 5287 |
| Площадь территории общего пользования, в том числе: под сквер, кв. м под многофункциональную спортивную площадку (плоскостное физкультурно-спортивное сооружение), кв.м | - 2892 |
| Площадь территории для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, кв.м | 50355 |

Таблица 2

Характеристики и параметры планируемого развития элементов планировочной структуры (далее – ЭПС)

| Номер ЭПС | Наименование ЭПС | Площадь территории, кв.м | Площадь застройки, кв.м | Общая площадь ОКС, кв.м | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Квартал | 10371 | 700 | 1120 | 0,07 | 0,11 |
| 02 | Квартал | 21003 | 1200 | 1920 | 0,06 | 0,09 |
| 03 | Квартал | 7635 | 500 | 800 | 0,07 | 0,10 |
| 04 | Квартал | 11720 | 800 | 1280 | 0,07 | 0,11 |
| 05 | Квартал | 2892 | - | - | - | - |
| 06 | Квартал | 602 | 16 | 16 | 0,03 | 0,03 |
| 07 | Квартал | 156 | 8 | 8 | 0,05 | 0,05 |
| 08 | Улично-дорожная сеть | 16781 | 5287 | 5287 | 0,32 | 0,32 |
| 09 | Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры | 771 | - | - | - | - |
| 10 | Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры | 2681 | - | - | - | - |

Проектом планировки территории предполагается выделение 40 участков для размещения объектов индивидуальной жилой застройки и объектов обслуживания жилой застройки.

Планируемые к размещению объекты обслуживания жилой застройки не относятся к объектам местного, регионального и федерального значения.

Количество населения проектируемой территории – 171 человек (жилищная обеспеченность принята в соответствии с п. 65 РНГП для стандартного жилья - 30 кв. м/чел.).

Планировка территории жилой зоны выполнена с учетом возможности автономного строительства каждого жилого дома, подъезда к нему и благоустройства внутренней придомовой территории.

Размещение жилых домов планируется по периметру квартала с ориентацией главных фасадов жилых зданий на проектируемую улично-дорожную сеть.

Линия застройки индивидуальными жилыми домами запроектирована с отступом от красной линии 5 м.

Параметры улично-дорожной сети приняты в соответствии с СП 42.13330.2011.

Территория улично-дорожной сети представлена улицами в жилой застройке шириной 6 м с двухсторонним движением, тротуарами с каждой стороны улицы шириной 1,5 м, зоной озеленения, а также зоной для размещения инженерных коммуникаций.

Ширина улично-дорожной сети в красных линиях составляет 20 м, категория улично-дорожной сети – улица в жилой застройке.

Проектом предлагается организовать устройство твердого покрытия всех автомобильных дорог и тротуаров.

На рассматриваемую территорию запроектирован один въезд/выезд c юго-западной стороны проектируемого участка с примыканием к существующей улично-дорожной сети.

Плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения размещены в границах планировочного квартала № 5 в юго-западной части проектируемой территории, в радиусе нормативной доступности.

Документация по планировке территории в границах проектируемой территории ранее не разрабатывалась, красные линии - не утверждались.

Проектом планировки территории запроектированы красные линии с целью определения границ территорий общего пользования.

Ведомость координат концевых и поворотных точек устанавливаемых красных линий в проекте планировки территории приведена в таблице ниже.

Таблица 3

Ведомость координат концевых и поворотных точек устанавливаемых красных линий

| Номер красной линии | Наименование и номер ЭПС | Номер точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 01 | Квартал № 01 | 1 | 499069.99 | 1228366.25 |
|  |  | 2 | 499090.51 | 1228400.86 |
|  |  | 3 | 499105.81 | 1228426.67 |
|  |  | 4 | 499121.11 | 1228452.47 |
|  |  | 5 | 499136.41 | 1228478.28 |
|  |  | 6 | 499151.71 | 1228504.08 |
|  |  | 7 | 499167.01 | 1228529.89 |
|  |  | 8 | 499184.09 | 1228558.70 |
|  |  | 9 | 499219.60 | 1228538.48 |
|  |  | 1 | 499069.99 | 1228366.25 |
| 02 | Квартал № 02 | 1 | 499166.71 | 1228568.59 |
|  |  | 2 | 499119.69 | 1228595.36 |
|  |  | 3 | 499072.67 | 1228622.13 |
|  |  | 4 | 499057.06 | 1228595.81 |
|  |  | 5 | 499040.48 | 1228567.84 |
|  |  | 6 | 499023.90 | 1228539.88 |
|  |  | 7 | 499007.32 | 1228511.91 |
|  |  | 8 | 498990.74 | 1228483.95 |
|  |  | 9 | 498974.16 | 1228455.98 |
|  |  | 10 | 499020.70 | 1228428.39 |
|  |  | 11 | 499067.23 | 1228400.80 |
|  |  | 12 | 499083.81 | 1228428.77 |
|  |  | 13 | 499100.39 | 1228456.73 |
|  |  | 14 | 499116.97 | 1228484.70 |
|  |  | 15 | 499133.55 | 1228512.66 |
|  |  | 16 | 499150.13 | 1228540.63 |
|  |  | 1 | 499166.71 | 1228568.59 |
| 03 | Квартал № 03 | 1 | 499011.83 | 1228656.77 |
|  |  | 2 | 499055.28 | 1228632.03 |
|  |  | 3 | 499039.54 | 1228605.46 |
|  |  | 4 | 499024.24 | 1228579.66 |
|  |  | 5 | 499008.94 | 1228553.85 |
|  |  | 6 | 498993.64 | 1228528.05 |
|  |  | 7 | 498963.04 | 1228476.44 |
|  |  | 8 | 498947.35 | 1228449.98 |
|  |  | 1 | 499011.83 | 1228656.77 |
| 04 | Квартал № 04 | 1 | 499228.03 | 1228556.70 |
|  |  | 2 | 499203.02 | 1228570.94 |
|  |  | 3 | 499176.95 | 1228585.78 |
|  |  | 4 | 499150.88 | 1228600.62 |
|  |  | 5 | 499124.81 | 1228615.46 |
|  |  | 6 | 499098.74 | 1228630.30 |
|  |  | 7 | 499072.67 | 1228645.15 |
|  |  | 8 | 499046.60 | 1228659.99 |
|  |  | 9 | 499021.94 | 1228674.02 |
|  |  | 1 | 499228.03 | 1228556.70 |
| 05 | Квартал № 05 | 1 | 498963.96 | 1228438.78 |
|  |  | 2 | 499057.03 | 1228383.60 |
|  |  | 3 | 499052.55 | 1228376.04 |
|  |  | 4 | 499049.03 | 1228370.14 |
|  |  | 1 | 498963.96 | 1228438.78 |
| 06 | Квартал № 06 | 1 | 498934.51 | 1228428.33 |
|  |  | 2 | 498920.79 | 1228405.18 |
|  |  | 1 | 498934.51 | 1228428.33 |
| 07 | Квартал № 07 | 1 | 498936.26 | 1228392.06 |
|  |  | 2 | 498945.19 | 1228407.11 |
|  |  | 1 | 498936.26 | 1228392.06 |

1.2 Характеристики объектов капитального строительства

Таблица 4

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

| Объект | Количество, шт | Предельное макс. кол-во этажей | Предельная высота зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилой дом | 32 | 3 | 11 |

Обеспеченность населения объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур представлены в таблице ниже.

Таблица 5

Обеспеченность населения объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

| Наименование объекта | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности территории/максимально допустимый уровень территориальной доступности | Обеспеченность по проекту |  |
| Дошкольная образовательная организация (табл. 11 РНГП) | 65 мест на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет/ 500 м | 11 мест | 100% |
| Общеобразовательная организация (табл. 11 РНГП) | 95 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет/ 500 м | 16 мест | 100% |
| Спортивные залы общего пользования (табл. 22 РНГП) | 60 кв. м площади пола на 1000 жителей / 1000 м | 10 кв. м | 100% |
| Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями (табл. 22 РНГП) | 0,7 га на 1000 жителей / не устанавливается | 0,12 га | 100% |
| Обеспеченность населения придомовыми площадками: для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) (табл. 21 РНГП) | 0,03 кв. м на 1 жителя, но не менее 4 кв. м на площадку / 100 м | 5 кв. м | 100% |
| Площадь озелененных территорий общего пользования (табл. 28 РНГП) | 10-12 кв. м на 1 чел | 2052 кв. м | 100% |
| Стоянка автомобильного транспорта для объектов обслуживания жилой застройки | - | на каждом земельном участке для ИЖС | 100% |
| Водоснабжение (табл. 26 РНГП) | 160 л/сутки на 1 жителя/не нормируется | 27 360 л/сутки | 100% |
| Водоотведение (табл. 26 РНГП) | 160 л/сутки на 1 жителя/не нормируется | 27 360 л/сутки | 100% |
| Электроснабжение (табл. 26 РНГП) | 2000 кВт*ч в год на 1 жителя/ не нормируется | 342 000 кВт*ч в год | 100% |
| Газоснабжение (табл. 26 РНГП) | 300 куб. м/год на 1 чел / не нормируется | 51 300 куб. м/год | 100% |

В условиях стесненной городской застройки допускается увеличить радиус доступности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 800 метров (примечание к табл.11 РНГП).

Потребность жителей проектируемых жилых домов объектами дошкольной образовательной организацией, общеобразовательной организацией, медицинской организацией, помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий обеспечивается на смежной территории в радиусе нормативной доступности, необходимость строительства на проектируемом земельном участке дополнительных объектов отсутствует.

Потребность жителей проектируемых жилых домов в объектах:

- дошкольными образовательными организациями обеспечена существующими учреждениями: МБДОУ – Центр развития ребенка – Печорский д/с «Березка» (кол-во мест/фактическая загрузка: 120/126); МБДОУ «Печорский д/с «Звездочка» (кол-во мест/фактическая загрузка: 160/100); МБДОУ Печорский Детский сад «Рябинка» (кол-во мест/фактическая загрузка: 240/147); МБДОУ – Центр развития ребенка- Печорский детский сад «Светлячок» (кол-во мест/фактическая загрузка: 140/120);

- образовательными организациями обеспечена существующими учреждениями: МБОУ «ПСОШ № 3» (кол-во мест/фактическая загрузка: 1200/491), МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия» (кол-во мест/фактическая загрузка: 179/209); МБОУ «Печорская гимназия» (кол-во мест/фактическая загрузка: 800/640);

- медицинскими организациями обеспечена существующими учреждениями: ГБУЗ «Печорская районная больница» (фактическая загрузка: 100); поликлиника (фактическая загрузка: 250), расположенными в радиусе нормативной доступности;

- объектами культуры обеспечена существующими учреждениями: МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района» (кол-во мест/фактическая загрузка: 800/775); детская школа искусств, печорская центральная районная библиотека и печорская центральная районная детская библиотека, расположенными в радиусе нормативной доступности;

- обеспечена физкультурно-спортивными учреждениями: площадка ГТО (г. Печоры ул. Индустриальная, 13, площадью 13598 м2), спортивный комплекс (г. Печоры, ул. Аллейная, 6, площадью 10202,6 м2), расположенными в радиусе нормативной доступности;

- благоустройства территории, в том числе многофункциональных спортивных площадок (плоскостных физкультурно-спортивных сооружениях), обеспечена площадками в границах проектируемой территории, общей площадью 2892 кв.м.

2. Положения об очередности планируемого развития территории.

Существующие объекты капитального строительства в границах проекта планировки территории отсутствуют.

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства предусмотрено в 3 очереди.

1 очередь строительства:

- формирование земельных участков и постановка на кадастровый учет в соответствии с настоящей документацией по планировке территории;

2 очередь строительства:

- получение технических условий на подключение электричества и газа, проектирование и строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования жилой застройки;

3 очередь строительства:

- благоустройство территории, в том числе устройство многофункциональных спортивных площадок (плоскостные физкультурно-спортивные сооружения), оборудование территории малыми архитектурными формами;

- предоставление земельных участков физическим лицам, проектирование и строительство индивидуальных жилых домов физическими лицами.

Проект планировки и проект межевания территории площадью 5,9 га с местоположением: Печорский м.о., д. Машково

Проект межевания территории площадью 5,9 га с местоположением:                  Печорский м.о., д. Машково

Основная часть проекта межевания территории

1. Проект межевания территории. Текстовая часть.

1.1 Общие сведения.

Проект межевания территории, площадью 5,9 га с местоположением:                Печорский м.о., д. Машково выполнен по заказу администрации Администрация Печорского муниципального округа Псковской области в соответствии с муниципальным контрактом от 18.06.2025                                                    № 0157600001725000043 на основании Постановления от 20.06.2025 № 429 «О подготовке документации по планировке территории» и в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса РФ.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004;

- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001;

- Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 2 городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» № П/0412 от 10.11.2020;

- ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» №2004-ст. от 08.12.2016.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Границы образуемых земельных участков сформированы с учетом установленных в проекте планировки территории красных линий, существующих кадастровых кварталов и участков, и границ проектирования, определенных техническим заданием.

Номера кадастровых кварталов - 60:15:0000000; 60:15:1007005.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, приведены в таблице ниже.

Таблица 6

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

| Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка (код) | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1564 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ2 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1511 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ3 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1507 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ4 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1502 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ5 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1467 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ6 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1377 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ7 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1443 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ8 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ9 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ10 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ11 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ12 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ13 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1733 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ14 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ15 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ16 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ17 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ18 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1759 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ19 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1681 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ20 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1592 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ21 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1195 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ22 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1446 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ23 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1503 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ24 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1525 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ25 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1333 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ26 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1500 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ27 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1500 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ28 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1500 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ29 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1500 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ30 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1500 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ31 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1498 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ32 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1388 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ33 | Площадки для занятий спортом (5.1.3) | 2892 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ34 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 156 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ35 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 602 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ36 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 374 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |

Таблица 7

Координатное описание границ образуемых земельных участков

Сведения о публичных сервитутах.

Установление публичных сервитутов регулируется ст. 23 Земельного Кодекса РФ, согласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться в следующих случаях:

- прохода и проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры и др.

Необходимость в установлении публичных сервитутов в проекте межевания территории отсутствует.

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с п. 12 ст. 1 ГрК РФ, территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования приведен в таблице ниже.

Таблица 8

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования

| Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка (код) | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ37 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5737 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ38 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 11044 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ39 | Благоустройство территории (12.0.2) | 771 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |
| :ЗУ40 | Благоустройство территории (12.0.2) | 2681 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п. 1, ст. 11.2 ЗК РФ) |

Таблица 9

Координатное описание границ образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

При межевании проектируемого участка образуются 40 новых земельных участков:

- :ЗУ1 по :ЗУ36 предназначены для круглогодичного проживания жителей (вид разрешенного использования ЗУ и ОКС – «Для индивидуального жилищного строительства (2.1));

- :ЗУ34 по :ЗУ36 предназначены для размещения объектов коммунальной инфраструктуры (вид разрешенного использования ЗУ и ОКС – «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)»);

- :ЗУ33 формируются для размещения спортивных и (или) детских площадок (вид разрешенного использования ЗУ и ОКС – «Площадки для занятий спортом (5.1.3)»);

- :ЗУ37 по :ЗУ38 формируются для улично-дорожной сети, проездов, тротуаров и инженерных коммуникаций (вид разрешенного использования ЗУ и ОКС – «Улично-дорожная сеть (12.0.1)»);

- :ЗУ39 по :ЗУ40 формируются для благоустройства и инженерных коммуникаций (вид разрешенного использования ЗУ и ОКС – «Благоустройство территории (12.0.2)»).

Установленные виды разрешенного использования ЗУ и ОКС соответствуют градостроительным регламентам утверждённых Правил.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Таким образом, образуемые и (или) изменяемые лесные участки в границах разработки проекта межевания отсутствуют.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания представлены в таблице ниже.

Таблица 10

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| Площадь проектируемой территории, м2 | 74 613 |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 499249.10 | 1228602.24 |
| 2 | 499087.32 | 1228694.34 |
| 3 | 499052.35 | 1228713.83 |
| 4 | 499047.25 | 1228716.70 |
| 5 | 499019.45 | 1228669.82 |
| 6 | 499001.69 | 1228639.86 |
| 7 | 498983.28 | 1228608.81 |
| 8 | 498964.05 | 1228576.38 |
| 9 | 498944.70 | 1228543.77 |
| 10 | 498938.96 | 1228535.83 |
| 11 | 498923.45 | 1228476.31 |
| 12 | 498926.66 | 1228446.65 |
| 13 | 498905.21 | 1228430.65 |
| 14 | 498920.79 | 1228405.18 |
| 15 | 498936.26 | 1228392.06 |
| 16 | 498954.71 | 1228388.18 |
| 17 | 498981.18 | 1228382.74 |
| 18 | 499049.03 | 1228370.14 |
| 19 | 499058.69 | 1228368.33 |
| 20 | 499059.45 | 1228369.52 |
| 21 | 499064.98 | 1228366.91 |
| 22 | 499069.99 | 1228366.25 |
| 23 | 499122.93 | 1228356.42 |
| 24 | 499181.95 | 1228457.09 |
| 1 | 499249.10 | 1228602.24 |

Метод определения координат характерных точек границ территории - картометрический.

Согласно Приложению №1 к Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места» для координат, рассчитанных картометрическим методом с использованием карт (планов), созданных в цифровом виде, величина средней квадратической погрешности принимается равной 0,0007 м. в масштабе соответствующей карты (плана).